Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий"

Факультет  СПО

ПО ПРЕДМЕТУ:

«Информационные технологии»

Контрольная работа

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

230113 «Компьютерные системы и комплексы»

ПРАВИЛА ВЫПОЛНЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ

При выполнении контрольной работы следует соблюдать указанные ниже правила. Работа, выполненная без соблюдения этих правил, не зачитывается и возвращается студенту для переработки.

- 1.Студент  должен выбрать вариант в соответствии с первой буквой фамилии и последней цифрой зачетной книжки, Номер вопроса контрольной работы находится на пересечении рядов и столбцов, где ряд - первая буква фамилии студента, а столбец - последняя  цифра зачетной книжки.

- На 1-й странице следует записать тему контрольной
работы, номер варианта и номера задач.

- Решения задач следует располагать в порядке номеров, указанных в заданиях, сохраняя номера задач. Перед решением задачи
надо полностью выписать ее условие. В том случае, когда несколько задач имеют общую формулировку, следует, переписывая условие задачи, заменить общие данные конкретными из соответствующего номера.

- Решения задач нужно излагать подробно и аккуратно, объясняя все действия. В конце решения следует записать ответ.

- Контрольная работа, выполненная не по своему варианту, не
допускается к собеседованию.

- После получения прорецензированной работы студент должен исправить в ней отмеченные рецензентом ошибки и недочеты. С исправленной работой следует явиться на собеседование и
получить зачет по контрольной работе. Без зачета по контрольной
работе студент не допускается к зачету или экзамену по данной
дисциплине.

ВАРИАНТЫ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ

| Первая буква фамилии | Последняя цифра номера зачетной книжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| А,Ж,Н,У,Щ | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 6 | 5 | 4 | 3 |
| б;о,ф,э,з | 3 | 1 | 5 | 6 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| В,И,П,Х,Ю | 4 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| Г,К,Р,Ц,Я | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 1 | 2 |
| Д,Л,С,Ч | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 | 5 |
| Е,М,Т,Ш | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 |

Вариант 1

I.

- Унифицированные действия диалога – это действия ________________

- Гипертекст – это ______________________________________________

- Сетевая операционная система реализует _________________________

II.

- Этапы развития информационных технологий.

- Факторы, влияющие на выбор ИТ.

- Интегрированные платы.

- Понятие распределённой обработки данных.

- Понятие технологии мультимедиа.

III.

- Характеристика цифровых сетей связи.

- Характеристика сетевого оборудования АВС.

- Локальные сети: особенности, типы и характеристика.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 128 | 131 | 134 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 105 | 111 | 115 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

- Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

- Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

1.Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

- Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

- Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возростания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

- Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.

Вариант 2

I.

- Платформа определяет _________________________________________

- Электронная почта – это  _______________________________________

- Сеть Internet открыла возможность _______________________________

II.

- Роль ИТ информации общества.

- Назначение пользовательского интерфейса.

- Эволюция и типы сетей ЭВМ.

- Методы распределения данных.

- Стандарты мультимедиа.

III.

- Сущность аналогового и цифрового кодирования цифровых данных.

- Структура и функции программного обеспечения ЛВС.

- Характеристика сетевого оборудования ЛВС.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 138 | 141 | 144 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 115 | 121 | 125 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

- Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

- Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

- Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

2.Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

3.Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возрастания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

1.Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.

Вариант 3

I.

- Технологический процесс обработки данных ЭИС состоит из ________

- Сетевая операционная система реализует  _________________________

- Системы групповой работы объединяют __________________________

II.

- Определение и понятие ИТ.

- Проектирование панелей.

- Архитектура сетей ЭВМ.

- Понятие технологии «клиент-сервер».

- Применение технологии мультимедиа.

III.

- Сущность оценки и области применения протоколов типа «маркерная шина» и «маркерное кольцо».

- Организация электронной почты и телеконференции в сетях. системы адресации в электронной почте.

- Характеристика основных способов коммуникации в сетях.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 128 | 131 | 134 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 105 | 111 | 115 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

2.Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

- Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

1. Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

2.Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

3.Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возрастания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

1.Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.

Вариант 4

I.

- Современные операционные системы поддерживают _______________

- Интегрированные пакеты совмещают  ____________________________

- Видеоконференция - это ________________________________________

II.

- Технология работы с компьютером: режимы работы.

- Назначение и возможности ИТ обработки текста.

- Понятие гипертекстовой технологии.

- Требования информационных хранилищ и технологии передачи данных.

- Электронная почта.

III.

- Особенности сетей с широковещательной и последовательной конфигурацией.

- Перспективы развития ТВС.

- Локальные сети: особенности, типы и характеристика.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 128 | 131 | 134 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 105 | 111 | 115 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

2.Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

3.Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

1. Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

2.Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

3.Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возрастания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

1.Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.

Вариант 5

I.

- Диалоговые технологии - это ____________________________________

- Корпоративная информационная система - это  ____________________

- Электронный офис совмещает ___________________________________

II.

- Технология общения с компьютером, типы интерфейса.

- Унифицированные действия диалога.

- Локальные сети ЭВМ.

- Виды технологии «клиент-сервер».

- Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ.

III.

- Структура и функции семиуровневой модели взаимодействия открытых систем.

- Системы автоматизированного поиска информации в сети Internet.

- Маршрутизация песетов в сетях: сущность, цели, способы.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 128 | 131 | 134 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 105 | 111 | 115 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

2.Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

3.Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

1. Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

2.Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

3.Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возрастания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

1.Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.

Вариант 6

I.

- Информационная технология - это _______________________________

- К компьютерным ИТ относятся  _________________________________

- Информатизация общества - это _________________________________

II.

- Технологический процесс обработки данных: этапы и операции.

- Назначение, возможности, сферы применения электронных таблиц.

- Режимы работы электронной почты.

- Структура гипертекста.

- Система управления документами.

III.

- Структура и функции программного обеспечения телекоммуникационных вычислительных систем (ТВС).

- Перспективы развития ТВС.

- Характеристика основных способов коммуникации в сетях.

IV.

- Заполните табл. 1 данными в электронной таблице EXCEL. Вычислите формулы и функции. Постройте любой график (диаграмму) по строкам таблицы. Сохраните результаты на диске.

Производство продукции

Таблица 1

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции | min | max | средняя |  |  |

- Наберите текст постановки задачи 1 в текстовом процессоре WORD. Вставьте в этот текст заполненную таблицу с результатами. Распечатайте полученный отчёт.

- Выходная таблица будет иметь вид, приведённый в табл. 2.

Производство продукции

Таблица 2

| Страна | Годы |  |  |  | Динамика за 2008-2013 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2004 | 2008 | 2013 | всего |  |
| Франция | 128 | 131 | 134 |  |  |
| Англия | 158 | 161 | 169 |  |  |
| Германия | 141 | 143 | 149 |  |  |
| Испания | 105 | 111 | 115 |  |  |
| всего |  |  |  |  |  |
| функции |  |  |  |  |  |

Полученный отчёт будет содержать текст задания, табл. 2, график.

V.

- Обоснуйте сферы применения различных режимов работы электронной почты.

- Устанавливая локальную сеть в офисе, Вы купите файл-сервер или сервер базы данных. Обоснуйте свой выбор.

- Устанавливая локальную сеть в нескольких зданиях одной корпорации, Вы порекомендуете централизованную, одноранговую, виртуальную сеть или Интернет? Обоснуйте Ваши рекомендации.

VI.

- Разбейте текст, приведённый ниже, на страницы. Присвойте каждой странице имя. Выделите в каждой странице ключевые слова для семантической1 связи страниц. Постройте гипертекстовую модель в виде графа, где вершины графа обозначают текст страниц, а рёбра – ключевые слова семантической связи.

Текст:

Информационная технология – совокупность методов, производственных процессов и программно-технологических средств, объединённых в технологическую цепочку, обеспечивающую сбор, хранение, обработку, вывод и распространение информации для снижения трудоёмкости процессов использования информационных ресурсов, повышения их надёжности и оперативности.

Совокупность методов и производственных процессов ЭИС определяет принципы, приёмы, методы и мероприятия, регламентирующие проектирование и использование программно-технических средств для обработки данных в предметной области.

Технические средства включают компьютер, устройства ввода-вывода, оргтехники, линий связи и оборудования сетей.

Программные средства состоят из общего, прикладного программного обеспечения и программных документов.

Технологическая цепочка определяет технологические процессы проектирования и обработки данных, представляющих ценность для предприятия и выступающих в качестве материальных ресурсов.

2.Согласно графической модели задания 1 посредством редактора HTML создайте страницы и свяжите их гипертекстовыми ссылками.

3.Посредством браузера выполните просмотр созданного гипертекстового документа.

VII.

    - Наберите любой текс посредством текстового процессора и сохраните его. Нарисуйте небольшой рисунок, используя любой графический процессор, и сохраните его. Добавьте файл, связывающий текст и рисунок. Постройте гипертекстовую модель для связи трёх файлов в один гипертекстовый документ.

    - Посредством редактора HTML свяжите приложения.

    - Просмотрите гипертекстовый документ посредством браузера.

VIII.

1. Найдите максимально допускаемое расстояние Smax  между наиболее удалёнными станциями локальной сети Ethernet, если известны величины:

  - EП,min  = 512 битов – минимальная длина пакета (кадра);

  - VK = 10 Мбит/с – скорость передачи данных по коаксиальному кабелю (передающей среде в сети);

  - VC – 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде;

  - ТП ≥ 2 ТС, max, т.е. время передачи пакетов (ТП) должно быть более чем вдвое больше, чем время распространения сигнала (ТС, max) между наиболее удалёнными станциями сети.

2.Определите максимальное время реакции на запрос пользователя (Тр,max) в локальной сети с кольцевой топологией, где реализуется ППД типа «маркерное кольцо» без приоритетов, если заданы величины:

  - Npc = 25 – число рабочих станций в сети;

  - VC = 50000 км/с – скорость распространения сигнала по коаксиальному кабелю (передающей среде);

  - ТЗ = 1500 мкс – время задержки маркера с кадром в одном узле (рабочей станции) сети;

  - SK = 12,5 км – длина кольцевого моноканала;

  - EK = 512 байтов – общая длина маркера и кадра;

  - VK = 4 Мбит/с – скорость передачи данных по моноканалу;

  - все абоненты сети активные, т.е. каждый из них готов к передаче своего кадра и выполняет эту операцию, когда подходит его очередь.

3.Определите максимальное время (Тmax) на передачу кадра от одной рабочей станции к другой в сети со звёздообразной топологией и эстафетой передачей маркера по логическому кольцу (маркер переходит от одной РС к другой в порядке возрастания их сетевых номеров), если заданы величины:

  - Sрс = 0,5 км – расстояние между двумя РС сети (для всех РС оно принимается одинаковым);

  - Vc = 50000 км/с – скорость распространения сигнала в передающей среде (в коаксиальном кабеле);

  - EК = 512 байтов – длина кадра вместе с маркером;

  - Vк = 4 Мбит/с – скорость передачи данных в сети;

  - ТЗ  = 1500 мкс – время задержки кадра в одном узле сети;

  - Npc = 32 – число рабочих станций в сети.

IX.

1.Установите и объясните зависимость время доставки электронного письма адресату Тэп от различных факторов и параметров при функционировании службы электронной почты в ТКС (на примере сети Internet).

- Установите и объясните ограничения на максимальное количество активных участников телеконференции на заданную тему.

- Установите и объясните зависимость времени реакции на запрос пользователя в сети Internet при работе в режиме интерактивного доступа.