Частное образовательное учреждение высшего профессионального образования

"Северо-Кавказский институт бизнеса, инженерных и информационных технологий"

Факультет  ЗФО

ПО ПРЕДМЕТУ:

«Микропроцессорные системы»

Методические указание по выполнению курсовых

Варианты заданий на курсовое проектирование

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОСТИ:

230113 «Компьютерные системы и комплексы»

Методические указания к курсовому проекту

Цели и задачи курсового проекта

Целью курсового проекта является закрепление теоретических

знаний и формирование практических навыков при выполнении самостоятельной разработки микропроцессорного устройства, приобретение навыков работы с отечественным и зарубежным информационно-справочным материалом.

Требования к составу работ по выполнению курсового проекта

Типовое задание на курсовое проектирование предполагает выполнение восьми этапов. Максимальная оценка за каждый этап — 15 баллов.

Итого120 баллов.

Внимание! После окончания срока сдачи этапа баллы за этап обнуляются. Невыполненный этап суммируется к следующему с индексацией

баллов (задержка на 0,5 этапа 75%, на 1этап 50%, на 1,5 этапов 25%, при задержке на более 1,5этапов 0%)

Внимание! На первых трех этапах разрабатываемое устройство

рассматривается в виде черного ящика, когда описываются внешние функции и характеристики прибора без оценки их внутренней реализации. Это необходимо , чтобы создать прибор не по возможностям имеющихся технических решений, а по требованиям пользователей и внешних областей применения.

1

Выбор и анализ задания — изучение объекта и предмета исследований с целью обоснования необходимости разработки

устройства:

2

Разработка схемы внешних соединений — выбор и составление

спецификации требуемых внешних приборов, описание их связей с разрабатываемым устройством

3

Создание алгоритма работы устройства и оформление технического задания

4

Разработка внутренней структурной и функциональной схемы

устройства

5

Создание принципиальной схемы устройства и спецификации

элементов,

6

Разработка алгоритма управляющего микроконтроллера,

7

Разработка конструкторской и пользовательской документации к

прибору и созданным программам.

8

Защита курсового — подготовка доклада и плакатов.

Уточнение требований к этапам выполнения курсового проекта

Требования по выполнению этапа «Выбор и анализ задания»

Этап состоит из частей:

формирование задания;

поиск и обзор аналогов;

выводы -планируемое конкурентное преимущество.

1

Формирование задания:

Студенту необходимо изучить предложенное задание на курсовой

проект, выделить объект и предмет исследований, произвести обзор информационно-справочного материала для детального ознакомления с объектом и предметом исследований. Поставить основные цели, назначение и функции разрабатываемого устройства.

Назначение устройства — должно быть указано функциональное и

эксплуатационное назначение изделия, четко определить, для чего нужно

это устройство, кто будет его покупать и как можно его использовать.

Результат первой части оформить в виде структуры с описанием.

Требования к выбору задания на разработку. Разрабатываемое

устройство должно включать в себя:

востренный микропроцессор;

поддержку не менее пяти типов датчиков и двух типов устройств

управления;

местную операторскую панель с устройством отображения и кнопками управления;

связь с персональным компьютером.

2

Поиск и обзор аналогов

Необходимо произвести поиск аналогов разрабатываемого устройства. Необходимо найти не менее пяти аналогов устройства, наиболее полно удовлетворяющих предложенному заданию. Для каждого аналога необходимо указать:

назначение устройства, область применения;

реализуемые функции и основные технические характеристики;

структурную схему и алгоритм работы.

Внимание! В отчете приводить не выдержки из Интернета, а пояс-

нения своими словами, как Вы поняли его назначение, алгоритм и т.д.

сравнительный анализ аналогов –

3

Сравнительный анализ найденных аналогов на соответствие заданию

Необходимо выделить положительные аспекты, которые можно

применить в своей разработке. А также выделить отрицательные черты системы(устройства), которые необходимо устранить при разработке.

Результаты анализа необходимо представить в виде таблицы.

«отрицательные» черты устройства, не позволяющие использовать

его для реализации Вашего задания;

«положительные» черты устройства, которые вы можете использовать при разработке.

Экономическое сравнение

Внимание! В анализе необходимо приводить обоснования Ваших

утверждений: «лучше», «больше» и т.д. в количественной форме, или сравнением с аналогичными характеристиками других представителей.

4

Выводы по первому этапу

На основе анализа описать все функции устройства, выделить возможные области его применения и планируемую нишу рынка, очертить планируемое конкурентное преимущество будущего устройства перед рассмотренными аналогами.

Требования по выполнению этапа «Разработка схемы внешних

соединений»

Этап включает в себя:

Анализ и выбор типов внешних приборов

Разработка схемы внешних соединений

5

Анализ и выбор типов внешних приборов

В данном пункте разрабатываемое устройство рассматривается в качестве «черного ящика». Студент производит обзор, анализ и выбор внешних приборов к разрабатываемому устройству (датчиков и исполнительных механизмов), необходимых для решения поставленных задач.

Необходимо произвести анализ существующих типов и описать количественные и качественные характеристики внешних приборов(датчиков, исполнительных механизмов, источников питания и т.д.) необходимых

для выполнения разрабатываемым устройством требуемых функций.

Внимание! Необходимо рассмотреть и применить не менее пяти

разных типов внешних приборов.

Для каждого внешнего прибора (датчика, устройства управления,

источника питания и т.д.) необходимо указать:

Тип прибора: наименование, группа, изготовитель, цена на рынке;

Выполняемые им задачи по реализации функций для работы разрабатываемого устройства;

Входные (физические) характеристики прибора:

по паспорту: максимальный диапазон, точность преобразования.

для разрабатываемого устройства: рабочий диапазон, пределы для

формирования блокировок, аппаратных защит и предупредительных сообщений (предупредительные и аварийные), максимальная скорость изменения.

Выходные характеристики прибора:

электрические: ток, напряжение, частота, сопротивление;

динамические характеристики прибора(скорость изменения, время

установления, время реакции, частота преобразования и т.д.)

Питание: напряжение, мощность (ток).

Условия эксплуатации : по паспорту и по применению в вашем

устройстве.

6

Разработка схемы внешних соединений:

Для каждого датчика или исполнительного механизма необходимо

указать на схеме его тип, клемму и контакт цепи питания, измерительной

цепи. Необходимо показать цепи соединения всех датчиков с внешним разъемом разрабатываемого устройства и с внешним (внутренним) блоком питания датчиков.

К схеме обязательно нужно привести спецификацию всех внешних

приборов в виде таблицы со столбцами:

Описание параметра прибора;

Место сбора/управления;

Тип прибора;

Единицы измерения физ.велечины;

Раб диапазон физ велечины;

Физические единицы измерения прибора;

Физический диапазон измерения прибора;

Единицы выходной электрической величины прибора;

Диапазон выходной электрической величины прибора;

Описание(функции, стоимость).

Требования по выполнению этапа «Создание алгоритма работы

устройства и оформление технического задания»

Разработка общего алгоритма работы устройства с точки

зрения будущего пользователя

Для разрабатываемого устройства необходимо привести основной

алгоритм функционирования. В данном случае устройство рассматривается

как цельный блок без детализации.

Необходимо описать планируемые действия по установке, обслуживанию и работы с устройством пользователя и обслуживающего персонала.

Внимание! На данном этапе нужно разработать алгоритм для всего

устройства, а не для управляющего микроконтроллера.

Алгоритм должен включать в себя:

1

Подготовку устройства к работе(первое включение, настройка)

2

Описание основного режима функционирования

3

Описание внештатных ситуаций и их обработку

4

Описание алгоритма работы с компьютерными системами верх-

него уровня

5

Описание алгоритма работы с пользователем

Оформление ТЗ

Необходимо оформить результаты исследований в виде

технического задания на разработку.

Техническое задание должно содержать следующие пункты:

1

Введение

2

Наименование разрабатываемого устройства;

3

Назначение разрабатываемого устройства — выполняемые

функции, области применения.

4

Привести основные характеристики внешних приборов (на-

именование и тип связи с разрабатываемым устройством)

5

Расписать реализацию функций устройства;

6

Выделить требования к условиям эксплуатации(температура

окружающего воздуха, водостойкость, антивандальное исполнение);

7

Привести требования к внешнему виду, элементам индикации и

управления.

8

Рассчитать себестоимость и предполагаемую рыночную цену

устройства;

9

Обоснование актуальности разработки вашего устройства.

Требования по выполнению этапа «Разработка внутренней

структурной схемы устройства»

В настоящее время разработка микропроцессорного устройства в

80% случаев ведется из подбора и сопряжения готовых интегрированных

модулей и микросхем(АЦП, модули связи, модули источников питания)

От разработчика требуется не столько глубокое знание в теории цепей и схемотехники, а в основном умение оптимально подобрать нужные модули и микросхемы, а также в соответствии с приводимыми в документации схемами подключить их к управляющему микроконтроллеру.

На данном этапе необходимо рассмотреть внутреннюю структуру

разрабатываемого устройства, произвести выбор внутренних модулей и микросхем и описание их связей с управляющим МК:

представить внутреннюю структуру устройства с указанием основных его блоков и их взаимосвязи;

Произвести изучение элементной базы и выбор внутренних блоков;

для каждого блока необходимо привести краткий алгоритм его работы в устройстве, а для линий связи между блоками необходимо представить электрические и временные характеристики;

произвести расчет внутренних блоков устройства и схем их сопряжения;

Требования по выполнению этапа «Создание принципиальной схемы и спецификации элементов»

Разработать принципиальную схему устройства:

При создании принципиальной схемы устройства желательно использовать пакеты PCAD или Orcad. На схеме для каждого элемента должны быть указанны:

1

Тип и порядковый номер;

2

Наименование (для микросхем) или значение (для пассивных

элементов).

Создать спецификацию элементов принципиальной схемы.

Пример оформления спецификации элементов принципиальной схе-

мы:

№ Поз.обозн. Наименование Кол. Примечания

Микросхемы

1 DD1 AT90S8535 — 8AI 1 Корпус TQFP — 44pin

Конденсаторы

2 С1,С3..С5 0805 — 25В — 18 пФ 5 4 чиповые

Требования по выполнению этапа «Разработка алгоритма

управляющего микроконтроллера»

Алгоритм должен включать в себя:

инициализация всех внутренних и внешних устройств после подачи питания на микропроцессор c указанием цифровых значений регистров

(Пример: запуск таймера1 с тактированием периодом в 100мксек);

разрешение используемых прерываний, описание работы обработчиков прерываний.

тело основного цикла

Рекомендуется использовать прерывания, переход в режим низкого

энергопотребления.

Требования по выполнению этапа «Разработка пользовательской

документации к прибору и созданным программам»

Данный этап включает в себя создание схемы соединений, габаритного и сборочного чертежа, дизайн корпуса, пользовательской документации.

Создать чертеж конструкции устройства в трех видах с указанием

габаритных и установочных размеров, желательно использовать программу

«Компас».

Создать дизайн пользовательского меню управления.

Привести в порядок все чертежи и схему по курсовому.

Руководство по эксплуатации (пояснительная записка к курсовому)

Паспорт прибора (краткие характеристики для защиты)

Требования по выполнению этапа «Защита курсового проекта»

Подготовить доклад и демонстрационный плакат для защиты курсового проекта.

В докладе необходимо привести вывод, в котором нужно отметить:

полноту проведенного обзора аналогов устройства, экономические

преимущества разработки по сравнению с лучшими отечественными и зарубежными образцами или аналогами

возможные пути совершенствования устройства,

вероятность конкурентоспособности разработанного Вами устройства на рынке

ожидаемый экономический эффект от внедрения разработанного устройства,

нереализованные аспекты, пути дальнейшей доработки системы и т.д.

Варианты заданий на курсовое проектирование

Внимание!! Можно взять собственный вариант задания (в течении первой недели курса), но в нем обязательно должны быть части:

микроконтроллер;

внешние приборы (датчики и исполнительные механизмы) не менее 5 различных типов;

связь с интеллектуальным оборудованием верхнего уровня;

интерфейс общения с пользователем(местная панель управления)

1

Регулятор температуры и влажности воздуха в помещении.

Устройство поддерживать заданную температуру и влажность воздуха в помещении посредством их измерения и управления нагревательным прибором(3кВт) и вентилятором (500Вт). Индикация и задания значений через 4кнопки и 4-х семи сегментных индикаторов.

2

ПИД -регулятор температуры для печи с 4-мя комфорками.

Устройство должно поддерживать заданную температуру в каждой комфорки стандартной электропечи. Индикация и задания значений через 4кнопки и 4-х семи сегментных индикаторов.

3

Реле времени, программируемое пользователем, многоканальное.(модульное исполнение: основной, индикация, кнопки задания установок, последовательный порт и программирование через Hyper Terminal)

4

Прибор управление нагрузкой(лампы) по заложенной программе

(вычисление восход-заход на каждый день) с изменяемой пользователем временами смещения на вкл/выкл.

5

Экономичный уличный фонарь: датчик движения(машины,

люди) — включение светильника на заданное время.

6

Аудио-таймер: прибор проигрывает записанные в памяти аудио-

фрагменты(моно, голос) в заданные временные интервалы.

7

Бегущая строка, прибор отображает на световом табло заранее

записанный текст.

8

Уличный регулятор освещенности с лампой накала переменного

тока.

Устройство должно измерять освещенность на участке улицы, сравнивать с заданным суточным графиком (ночь, утро, день, вечер) и плавно

управлять выходным напряжением лампы накала переменного тока частотой 50Гц и напряжением 220В. Задание графика освещенности производится пользователем посредством четырех кнопок и жидкокристаллического индикатора. Необходимо обратить внимание на меню пользователя, за-

щиту от неправильного подключения внешних цепей устройства пользователем, а также самотестирование устройства.

9

Кодовый замок с возможностью перепрограммирования.

Прибор должен позволять с основной клавиатуры изменять код доступа. Должен быть продуман механизм защиты кода от взлома и переход на резервное питание прибора при отсутствии основного. Должна быть предусмотрена пожарная сигнализация, а также сигнализация при попытке взлома самого замка или двери. Необходимо обратить внимание на меню

пользователя, защиту от неправильного подключения внешних цепей устройства пользователем, а также самотестирование устройства.

10

Цифровой таймер для электробытовых машин и приборов

Прибор должен коммутировать цепи питания электробытовых машин и приборов (~220В). Требования к прибору: бесконтактная коммутация, не менее трех управляющих выходов с программируемыми временными интервалами включения и выключения, контроль короткого замыкания

в коммутируемых цепях. Задание всех временных установок производится пользователем посредством четырех кнопок на передней панели и жидкокристаллического индикатора. Необходимо обратить внимание на меню пользователя, защиту от неправильного подключения внешних цепей устройства пользователем, а также самотестирование устройства.

11

Цифровой таймер для автомобильных приборов

Прибор должен коммутировать цепи питания автомобильных приборов (12В). Требования к прибору: бесконтактная коммутация, не менее трех управляющих выходов с программируемыми временными интервалами включения и выключения, контроль короткого замыкания в коммутируемых цепях. Задание всех временных установок производится пользователем посредством четырех кнопок на передней панели и жидкокристаллического индикатора. Необходимо обратить внимание на меню пользователя, защиту от неправильного подключения внешних цепей устройства пользователем, а также самотестирование устройства.

12

Звуковой таймер

Устройство предназначено для записи коротких звуковых фрагментов и их воспроизведения в установленное пользователем время. Задание временных интервалов осуществляется посредством четырех кнопок и

двух семи сегментных индикаторов. Необходимо обратить внимание на меню пользователя, компактность и низкую себестоимость.

13

Говорящие «часы-будильник-календарь»

Устройство предназначено для ведения времени, представление его на жидкокристаллическом индикаторе и звуковое оповещение в соответствии с заданными установками. Пример режимов оповещения: начало часа, подъем, сон, дни рождения друзей-знакомых и т.д. Необходимо обратить внимание на меню пользователя, компактность и низкую себестоимость.

14

Спорт-табло

Устройство предназначено для управления спортивным табло, состоящим из 200 ламп (200Вт каждая). Взаимодействие с пользователем осуществляется через клавиатуру и жидкокристаллический индикатор.

Необходимо обратить внимание на расположение ламп на табло, меню пользователя, защиту от неправильного подключения внешних цепей устройства, а также самотестирование прибора.

15

Устройство оповещения в салоне городского транспортного

средства

Устройство предназначено для оповещения пассажиров салона городского транспортного средства информацией о маршруте транспортного средства, городских достопримечательностях и реклама товаров. Необходимо обратить внимание на механизм записи новых голосовых сообщений в устройство (реклама и т.д.), механизм определения местоположения транспорта, а также самотестирование прибора.

16

Устройство бесконтактной идентификации объектов

Устройство предназначено для бесконтактной идентификации проходящих через ворота объектов (скот, тележки и т.д.). На панели прибора отображается число объектов за сутки. Необходимо осуществлять бесконтактную идентификацию, а также самотестирование прибора.

17

Электронный словарь

18

Система контроля за сторожем

Сторож совершает обход вверенной ему территории по установленному маршруту с заданным интервалом. В нескольких пунктах маршрута обхода стационарно смонтированы (например, замурованы в стены) контрольные точки, которые представляют из себя простые устройства размером примерно 70х70х10мм и не требуют питания. Охранник имеет при себе контрольный прибор, который питается от батареи или аккумулятора и легко помещается в кармане. При обходе территории прибор подносится к контрольным точкам на расстояние 3-5 см. При этом в его память записывается текущее время и номер контрольной точки. Имеется световая и звуковая сигнализация корректного считывания информации. По окончании дежурства контрольный прибор сдается в офис, где соединяется с

компьютером и вся накопленная в его памяти информация анализируется и распечатывается. Руководитель получает подробный отчет о том, как проходило дежурство.

19

Метроном музыканта — Этот прибор обычно используют при

обучении игре на музыкальных инструментах как за датчик темпа исполнения Прибор должен задавать любой темп от Largo до

Ргеstissimo, тактовый размер — 2/4, 3/4, 4/4

20

Контроллер велотренажера(скорость, путь, пульс и т.д.)

21

Охранная сигнализация с возможностью отключения через пластиковую карточку

22

Контроллер управления лифтом (номер этажа, таймаут закрытия

дверей, вызов и т.д.)

23

Контроллер игрового автомата (цифры меняются с разной часто-

той и при нажатии кнопки стоп — останов счета, если цифры

совпадут, то горит светодиод «выигрыш» иначе «проигрыш»)

24

Модификация печатной платы для звонка с микросхемой К179

25

Регулятор печатной платы для звонка с микросхемой Е12